产品介绍

整流变压器广泛用于电解电化学、传动、牵引、静电除尘、直流输电、等需要提供直流电源的系统。我公司生产的整流变压器，在技术上吸收了国内外同行业成功的经验，材料上采用了高性能的硅钢片及高质量的无氧铜线，在生产技术上采取了先进的线圈分相整体套装技术，铁芯采用高导磁硅钢片，采用五级步进叠装方式，以降低空载损耗及噪音，引进冷压焊接技术，油箱面精密加工等技术。使产品的技术性能处于或内领先水平。可根据用户的各种要求进行设计各种结构形式的产品。

整流变压器技术参数

| 型号 | 额定容量（kVA） | 额定电压 |  | 联结组标号 | 产品重量¦（kg） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 网侧（KV） | 阀侧（V） |  | 器身重 | 油重 | 总重 |
| ZSS-400/10 | 400 | 10 | 430 | Dyn11 | 1015 | 380 | 1780 |
| ZSS-500/6 | 500 | 6.3 | 400 | Dyn11 | 1420 | 580 | 2800 |
| ZSS-630/6 | 630 | 6.3 | 400 | Dyn11 | 1550 | 620 | 3040 |
| ZSS-650/3 | 650 | 3 | 3150 | Dyn11 | 1255 | 540 | 2460 |
| ZSS-800/6 | 800 | 6 | 400 | Dyn11 | 1576 | 705 | 3045 |
| ZSS-1000/6 | 1000 | 6 | 440 | Dyn11 | 1837 | 838 | 3580 |
| ZSS-1000/10 | 1000 | 10 | 420 | Dyn11 | 2112 | 897 | 3860 |
| ZSS-1250/10 | 1250 | 10 | 440 | Dyn11 | 2205 | 1090 | 4410 |
| ZSS-1500/10 | 1500 | 10 | 3300 | Dyn11 | 2860 | 1205 | 5260 |
| ZSS-1600/6 | 1600 | 6.3 | 400 | Yyn11 | 2680 | 1145 | 5160 |
| ZSS-1600/10 | 1600 | 10 | 420 | Dyn11 | 3110 | 1150 | 5500 |
| ZSS-1600/10 | 1600 | 10 | 660 | Dd0 | 2750 | 1240 | 5310 |
| ZSS-1750/10 | 1750 | 10 | 6300 | Dyn11 | 2790 | 1190 | 5320 |
| ZSS-1800/10 | 1800 | 10 | 650 | Dd0 | 3060 | 1345 | 5795 |
| ZSS-1900/10 | 1900 | 10 | 3300 | Yd11 | 3353 | 1719 | 7180 |
| ZSS-2000/10 | 2000 | 10 | 660 | Dd0 | 3185 | 1990 | 7750 |
| ZSS-2300/10 | 2300 | 10 | 420 | Dyn11 | 3570 | 1495 | 7020 |
| ZSS-2400/10 | 2400 | 10 | 750 | Dyn11 | 3635 | 1535 | 7185 |
| ZSS-2500/10 | 2500 | 10 | 630 | Dyn11 | 4180 | 1582 | 7390 |
| ZSS-2500/6 | 2500 | 6.3 | 630 | Dd0 | 4260 | 1945 | 7980 |
| ZSS-2600/10 | 2600 | 10 | 3300 | Yd1 | 3917 | 2015 | 8845 |
| ZSS-2700/6 | 2700 | 6.3 | 630 | Dyn11 | 4500 | 1990 | 8325 |
| ZSS-2850/10 | 2850 | 10 | 660 | Dd0 | 4240 | 1810 | 7910 |
| ZSS-3000/6 | 3000 | 6 | 660 | Dd0 | 4203 | 1744 | 7843 |
| ZSS-3150/10 | 3150 | 10 | 630 | Dd0 | 4911 | 1993 | 8870 |
| ZSS-3400/6 | 3400 | 6 | 660 | Dd0 | 4733 | 1933 | 8706 |
| ZSS-3700/10 | 3700 | 10 | 630 | Dyn11 | 5505 | 2295 | 10090 |
| ZSS-4000/10 | 4000 | 10 | 3300 | Dd0 | 5817 | 2604 | 11640 |
| ZSS-4650/10 | 4650 | 10 | 1150 | Dy5 | 6185 | 2800 | 12000 |
| ZSS-5000/10 | 5000 | 10 | 6600 | Dyn11 | 6800 | 2750 | 12600 |
| ZSSFP7300/10 | 7300 | 10 | 6600 | Dyn11 | 9325 | 3640 | 16620 |
| ZSSFP8100/10 | 8100 | 10 | 6600 | Dyn11 | 11400 | 3835 | 17940 |
| ZSSFP9000/10 | 9000 | 10 | 3300 | Yd1 | 10280 | 5810 | 22500 |
| ZSS-10000/10 | 10000 | 10 | 3300 | Yd1 | 11400 | 6880 | 25680 |
| ZSSFP-12500/35 | 12500 | 35 | 1130 | Dd0 | 16035 | 6480 | 27150 |
| ZSSFP-14000/35 | 14000 | 35 | 900 | Dyn11 | 18030 | 8235 | 34290 |
| ZSSFP-16300/35 | 16300 | 35 | 1100 | Dyn11 | 20010 | 8950 | 37680 |